门锁接入临时密码功能流程

- 一．临时密码接入流程

- 多个临时密码同时有效

- 可以同时生成多个有效的临时密码，平台根据输入的有效期起止时间、有效次数保存临时密码并返回给锁端

- 临时密码有效次数上报

- 当临时密码具有有限次数时，每次使用临时密码后，锁端需通过参数上报的形式更新临时密码剩余可用次数

- 二．门锁获取临时密码接口

简要描述：

- 门锁获取临时密码接口

请求URL：

http://{ip}:{port}/device/common/tempPwdReq

- 测试环境地址: https://112.17.28.78:443/device/common/tempPwdReq

- 生产地址:https://cgw.komect.com/device/common/tempPwdReq

请求方式：

POST

请求方向：

设备-》平台

header参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| User-Key | 是 | String | 用户的apikey |

body参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | 是 | String | 设备ID |

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tmpPwdId | Int | 临时密码id |
| tmpPwdKey | String | 临时密码 |
| tmpPwdUserId | String | app生成的userId |
| tmpPwdStartTime | String | ms 有效期开始时间 |
| tmpPwdEndTime | String | ms 有效期结束时间 |
| tmpPwdNum | Int | 临时密码次数 |
| tmpPwdNumAvailable | Int | 剩余次数 |
| tmpPwdUserName | String |  |

请求示例:

请求参数:

header参数:

User-Key : 07e24aa17e2f43cfa6d13434343434343

Body参数:

{

"deviceId":"CMCC-501146-885FE8B46E5B",

}

请求正常返回(String类型):

[{

"tmpPwdEndTime": "2022-12-26 16:05:35",

"tmpPwdId": 4011,

"tmpPwdKey": "445191",

"tmpPwdNum": "991",

"tmpPwdNumAvailable": 222,

"tmpPwdStartTime": "2022-04-03 16:05:32",

"tmpPwdUserId": "029146",

"tmpPwdUserName": "喔唷:15811111111"

}]

备注

错误码
失败

- {

- "respCode": XXXX,

- "respMsg": "XXXX"

- }

- 门锁上报临时密码可用次数（若有可用次数限制）

- 通过Mqtt通道，以参数上报形式，以tmpPwdInfo参数（门户上默认参数）上报临时密码剩余有效次数信息

- 参数格式示例：

{

"data": {

"params":[ {

"paramCode": "tmpPwdInfo",

"paramValue": [{

"tmpPwdId": 3250,

"tmpPwdNumAvailable": 4

}]

}]

},

"deviceId": "CMCC-589677-047863B9C3E9",

"eventType": "ParamChange",

"seqId": "cefa5c1e",

"timestamp": 1646622447245

}